Додаток 2 до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № з/п | Найменування товару | Характеристики товару | Одиниці виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### Лампа з порожнистим катодом | Визначуваний елемент: кадмій. Некодована, 1.5-дюймова лампа (діаметр 37 мм). Довжина хвилі: 228.8 нм. Робочий струм: у межах 4–8 мА. Матеріал вікна: кварц. Кат. № 94233902048V Thermo Fisher Scientific або еквівалент. | Шт. | 1 |
| 2. | Трубки з піролітичним покриттям | Кат. № 6310001200 Agilent Technologies або еквівалент. 1 паков./10 шт. | Паков. | 3 |
| 3. | Набір графітових кювет | Матеріал: високочистий графіт із піролітичним покриттям. З потовщеним піролітичним покриттям, що робить їх значно стійкішими до агресивних хімічних середовищ. Сумісні з системами атомно-абсорбційної спектрометрії Thermo Fisher Scientific. Кат. № 94233939395041 Thermo Fisher Scientific або еквівалент. 1 паков./10 штук. | Набір | 3 |
| 4. | Зовнішній фільтр для води для GF | Для системи водяного охолодження. Призначений для очищення теплоносія від механічних часток, іржі та осаду перед подачею в графітовий атомізатор. Сумісний з системами Thermo Fisher Scientific, зокрема з графітовими атомізаторами серій GFS33, GFS35, GFS35Z. Кат. № 942315500251 Thermo Fisher Scientific або еквівалент. | Шт. | 1 |
| 5. | Контактні конуси з графіту | Матеріал: високочистий електротехнічний графіт. Сумісні з графітовими атомізаторами Thermo Fisher Scientific серії GFS33, GFS35 та GFS35Z та спектрометрами серії iCE 3000 (iCE 3300, iCE 3400, iCE 3500), а також у моделях серій M та S. Кат. № 942339395161 Thermo Fisher Scientific або еквівалент. 1 паков./2 штук. | Паков. | 2 |
| 6. | Плата управління для серії iCE3000/M/S | Головна плата управління забезпечує координацію роботи турелі ламп, юстування оптичної системи, контроль газових потоків, роботу детекторів та зв'язок приладу з комп'ютером через відповідні інтерфейси. Кат. № 942341030031 Thermo Fisher Scientific або еквівалент. | Шт. | 1 |
| 7. | Імпульсне джерело живлення | Для перетворення вхідної напруги змінного струму (AC) у стабілізовану напругу постійного струму (DC), необхідну для живлення внутрішніх електронних компонентів приладу. Забезпечує електроживленням плату управління, детектори, систему приводу турелі ламп та газові контролери. Кат. № 942315500031 Thermo Fisher Scientific або еквівалент. | Шт. | 1 |
| 8. | Каталізатор | Витримує температуру в діапазоні 550-650°C. Включає: каталізатор, силіконове ущільнювальне кільце 22×3 мм, силіконове з’єднання Ø 6×4×15 мм. Сумісний з аналізаторами ртуті DMA-80 виробництва Milestone Srl, Італія. | Шт. | 1 |
| 9. | Амальгаматор в комплекті з 2 патрубками | Включає внутрішню золоту пастку для уловлювання та десорбції ртуті під час аналізу. Витримує температуру від 150 до 950°C. Сумісний з аналізаторами ртуті DMA-80 виробництва Milestone Srl, Італія. | Шт. | 1 |
| 10. | Лампа ртутна | Оснащена роз’ємом типу «LEMO». Робоча довжина хвилі — 254 нм. Сумісна з аналізаторами ртуті DMA-80 виробництва Milestone Srl, Італія. | Шт. | 1 |
| 11. | Картридж КОН або еквівалент | Для автоматичного генерування елюенту KOH з використанням генератора елюенту для іонного хроматографу Integrion або ICS-6000 (Thermo Fisher Scientific) або еквівалент. Діапазон концентрацій – 0,1-100 мМ. Діапазон швидкості потоку – 0,1-3 мл/хв. | Шт. | 2 |