ДОДАТОК 1

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні характеристики предмета закупівлі та документи на підтвердження вимог до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Кабелі та супутня продукція (код ДК 021:2015 – 44320000-9 Кабелі та супутня продукція)

Строк поставки: до 31.12.2026 року.

Кількість: 7 580 м, 1 360 шт.

Місце поставки товару: 61000, Україна, Харківська область, м. Харків та Харківська область (за заявками Замовника).

Строк та умови поставки товару: Товар постачається транспортом Постачальника за його рахунок окремими партіями згідно заявок Замовника, у термін не пізніше 3–х (трьох) календарних днів з дня відправлення заявки, підписаної уповноваженою особою замовника особисто або по електронній пошті. Конкретний обсяг заявки залежить від виробничої потреби Замовника.

Гарантійні зобов’язання: Згідно гарантійних зобов’язань заводу виробника. Товар повинен бути новим і таким, що раніше не був у вжитку. В разі виявлення неналежної якості, або комплектності Товар буде повернуто Учаснику з подальшою заміною на якісний Товар.

Таблиця 1.

| № з/п | Найменування товару | Технічні характеристики та вимоги Замовника | Один. вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кабель АСБл 3х70-10 | Матеріал провідника: Алюміній Кількість жил: 3 Перетин жили, мм²: 70 Марка кабелю: АСБл Призначення кабелю: Для прокладання в землі Колір ізоляції: Чорний Особливості кабелю: Наявність броні, високовольтний | м | 230 |
| 2. | Кабель КВВГЕнг 14х1,5 | Матеріал жили: Мідь Кількість жил: 14 Перетин жили, мм2: 1.5 Форма жили: Кругла Тип вогнестійкості: нг Тип оболонки: ПВХ пластикат зниженої горючості Наявність екрану: Екранований | м | 550 |
| 3. | Кабель КВВГЕнг 7х1,5 | Матеріал жили: Мідь Кількість жил: 7 Перетин жили, мм2: 1.5 Форма жили: Кругла Тип вогнестійкості: нг Тип оболонки: ПВХ пластикат зниженої горючості Наявність екрану: Екранований | м | 800 |
| 4. | Провід СІП-4 4х16 | Кількість жил: 4 Перетин, мм2: 16 Матеріал жили: багатодротяні жили з алюмінію Оболонка: відсутня Ізоляція: світлостабілізований термопластичний поліетилен Температура експлуатації: -60 °С … +50 °С СІП-4 4х16 опір,Ом/км: 3,768 СІП-4 4х16 струм, А: 70 | м | 500 |
| 5. | Провід СІП-4 4х25 | Матеріал жили: Алюміній Кількість жил: 4 Перетин жили, мм2: 25 Форма жили: багатодротова ущільнена Температура експлуатації: -60°С … +50°С Ізоляція: Світлостабілізований термопластичний поліетилен | м | 1 000 |
| 6. | Провід СІП-4 2х16 | Матеріал жили: Алюміній Кількість жил: 2 Перетин жили, мм2: 16 Форма жили: багатодротова ущільнена Температура експлуатації: -60°С … +50°С Ізоляція: Світлостабілізований поліетилен | м | 1 000 |
| 7. | ВВГнг-LS 5х16 GK кабель | Кількість жил: 5 Материал оболочки: Вініл Материал ізоляції: Вініл Наявність ізоляції: Так Перетин жили, мм2: 16 Термоізоляція: Полівінілхлорид Тип зовнішньої оболонки: Знижена горючість зі зниженим димогазовиделеніем Форма перерізу: Кругла Номінальна робоча напруги: 660 В Номінальне струмове навантаження: не більше 94 А Матеріал жили: Мідь | м | 500 |
| 8. | КГНВ 5х6 кабель | Тип товару: силовий кабель Матеріал жили: мідь Конструкція жили: багатожильна Кількість жил, шт.: 5 Перетин, мм2: 6 | м | 500 |
| 9. | ВВГнг 3х4 кабель | Кількість жил, шт: 3 Перетин жили, мм2: 4 Наявність ізоляції: Так Матеріал ізоляції: Вініл Термоізоляція: Полівінілхлорид Колір ізоляції: Чорний Емальоване покриття: Ні Матеріал струмопровідної жили: Мідь Номінальна робоча напруга: 220 В | м | 500 |
| 10. | ВВГнг-LS 3х2,5 кабель | Колір: Чорний Перетин, мм²: 2.5 Тип ізоляції: Полівінілхлорид (ПВХ) Кількість жил: 3 Конструкція жили: Монолітний Матеріал Жили: Мідь Вогнестійкість:Не підтримує горіння | м | 1 000 |
| 11. | ВВГнг-LS 3х1,5 кабель | Колір: Чорний Перетин, мм²: 1.5 Тип ізоляції: Полівінілхлорид (ПВХ) Кількість жил: 3 Конструкція жили:Монолітний Матеріал Жили: Мідь Вогнестійкість:Не підтримує горіння | м | 1 000 |
| 12. | Анкерний затискач 2х10/16 | Тип арматури СІП: Натяжний затискач Перетин кабелю, , мм2: 10 – 16 | шт | 100 |
| 13. | Анкерний затискач АЗП 4х16/25 (з планкою) | Тип: Анкерний затискач Матеріал: Метал Підходить для СІП 4x (16-25) | шт | 100 |
| 14. | Затискач проколюючий (16-95/1,5-10) | Тип: Затискач проколюючий KWEP (16-95/1.5-10 мм2) Введення отвору, кількість, площа перерізу мм²: 1х16-95 Виведення отвору, кількість, площа перерізу мм²: 1х1.5-10 Зусилля затягування гвинтів, Нм: 10 Матеріал: Поліамід 66 стійкий до ультрафіолету, пластичний ПВХ, алюмінієвий сплав, контактна паста Номінальний робочий струм Ie (AC), А: 55 | шт | 50 |
| 15. | Кронштейн | Тип: Гак для ЛЕП Тип затискача: Натяжна Матеріал: Нержавіюча сталь Стійкість до агресивних середовищ: Так | шт | 100 |
| 16. | Скрепа | Серія: SS Матеріал: Сталь Тип виробу: Скріпа | шт | 1 000 |
| 17. | Стрічка бандажна 0,7 х 19 мм | Пакування: Бухта 30 м Товщина, мм: 0,7 Ширина, мм: 19 Матеріал виробу: Нержавіюча сталь Тип: Стрічка бандажна | шт | 10 |

Якщо тендерна документація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то вважати наявний  поряд з таким посиланням вираз «або еквівалент» та читати з виразом «або еквівалент».

У разі, якщо технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, то вважати наявний  поряд з таким посиланням вираз «або еквівалент» та читати з виразом «або еквівалент».

Якщо Замовником було застосовано використання найменувань будь-яких виробників чи певних торгових марок, то це  для того, щоб під час підготовки тендерної пропозиції Учаснику було більш зрозуміло, які саме товари потрібні Замовнику та повністю задовольняють його потребу