Додаток 2

до тендерної документації

| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |
| --- | --- |
| на капітальний ремонт Капітальний ремонт покрівля Медколедж Братиславська, 5 |  |

на закупівлю:

Капітальний ремонт покрівлі будівель ЗФПО

«Київський міський    медичний фаховий коледж» , вул. Братиславська 5,

- Технічні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями), з урахуванням всіх видів та обсягів послуг, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі  витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати.

При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання робіт вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.

Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником.

Якщо у найменуванні робіт технічного завдання є посилання на конкретну торгівельну марку, фірму, конструкцію, тип обладнання або матеріал то даний вираз читається в значенні «або еквівалент».

  - Об’єми робіт:

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ №1. Навчальний корпус |  |  |  |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі та примикань з рулонних матеріалів в 1-3 шари | м2 | 1449,61 |  |
| 2 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 217,8 |  |
| 3 | Розбирання цементної стяжки | м2 | 847,56 |  |
| 4 | Ґрунтування покрівлі | м2 | 847,56 |  |
| 5 | Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової | м2 | 847,56 |  |
| 6 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 847,56 |  |
| 7 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до товщини 80 мм | м2 | 847,56 |  |
| 8 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 847,56 |  |
| 9 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | м2 | 1210,81 |  |
| 10 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Екобіт" | м | 298,5 |  |
| 11 | Додавати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до висоти 800 мм | м | 298,5 |  |
| 12 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів | м | 217,8 |  |
|  | Розділ №2. Технічний поверх |  |  |  |
| 13 | Розбирання покриттів покрівлі та примикань з рулонних матеріалів в 1-3 шари | м2 | 533,59 |  |
| 14 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 134,8 |  |
| 15 | Розбирання цементної стяжки | м2 | 330,6 |  |
| 16 | Ґрунтування покрівлі | м2 | 330,6 |  |
| 17 | Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової | м2 | 330,6 |  |
| 18 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 330,6 |  |
| 19 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до товщини 50 мм | м2 | 330,6 |  |
| 20 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 330,6 |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари |  |  | м2 |  | 425,75 |  |  |  |
| 22 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Екобіт" |  |  | м |  | 134,8 |  |  |  |
| 23 | Додавати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до висоти 800 мм |  |  | м |  | 134,8 |  |  |  |
| 24 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів |  |  | м |  | 134,8 |  |  |  |
|  | Розділ №3. Димоходи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Розбирання гідроізоляції димоходів рулонними матеріалами в 1 шар |  |  | м2 |  | 53,2 |  |  |  |
| 26 | Улаштування гідроізоляції димоходів рулонними матеріалами в 1 шар |  |  | м2 |  | 53,2 |  |  |  |
| 27 | Улаштування крапельників з листової сталі |  |  | м |  | 62 |  |  |  |
|  | Розділ №4. Інші роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Навантаження сміття вручну |  |  | т |  | 70,323 |  |  |  |
| 29 | Перевезення сміття до 30 км |  |  | т |  | 70,323 |  |  |  |
| Склав ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевірив ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Інші умови.

  - У складі тендерної пропозиції повинна міститися інформація про ціни на матеріальні ресурси. Обов’язково має бути зазначена така інформація:

    - найменування матеріального ресурсу (з характеристиками);

    - одиниця його виміру;

    - кількість;

    - відпускна ціна;

    - вартість транспортування та заготівельно-складські витрати;

    - країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції.

  - Кошторисна документація (розроблена в програмному комплексі АВК-5 або аналог), (пропечатана та підписана організацією учасником і підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника) (подається додатково у машинозчитувальному  форматі) у складі:

    - Дефектний акт;

    - Договірна ціна (без врахуванням вартості проектних робіт і проходження експертизи кошторисної документації та без витрат на технічний нагляд);

    - Зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою (з врахуванням вартості проектних робіт і проходження експертизи кошторисної документації та  витрат на технічний нагляд);

    - Локальні кошториси;

    - Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторисного розрахунку.

  - Копія чи оригінал кваліфікаційного сертифікату сертифікованого інженера-проектувальника в частині кошторисної документації, в разі необхідності надати свідоцтво про підвищення кваліфікації.

  - Гарантійний лист, що незалежно від терміну проведення робіт, Переможець закуповує обладнання та матеріали по цінах на час проведення державної закупівлі.

  - Лист у довільній формі щодо відсутності учасника у списку досвіду співпраці з контрагентами із негативною ознакою на сайті http://kyivaudit.gov.ua.

  - Лист щодо підтвердження можливості виконання робіт без отримання авансового платежу.

  - Гарантійний лист за підписом уповноваженої особи учасника, про підтвердження погодження учасника з основними умовами проєкту договору.

  - Лист щодо підтвердження можливості відстрочки платежу до 90 календарних днів з дати підписання акту виконаних робіт.

  - Забезпечити гарантійний термін на виконані роботи та матеріали протягом 3 (трьох) років з моменту підписання сторонами акту прийому-здачі виконаних робіт – надати гарантійний лист.

  - Гарантійний лист від Учасника про те, що у разі перевірки контролюючими органами обсягу виконаних робіт, вартості матеріалів, буде виявлено завищення вартості робіт, матеріалів, Учасник (Підрядник) протягом 3 робочих днів зобов’язаний оформити акти на зменшення вартості робіт або ціни на матеріали, та повернути надмірно сплачені кошти на розрахунковий рахунок Замовника.

  - Гарантійний лист від Учасника щодо відшкодування видатків за користування енергоресурсами, які надаються Замовником для виконання ремонтних робіт (електроенергія, теплова енергія, водопостачання) та інших послуг на підставі узгоджених рахунків-фактур, актів приймання-здавання виконаних робіт та згідно з діючими тарифами.

  - Інші документи, які учасник відбору вважає за доцільним надати у складі своєї пропозиції.

Уповноважена особа учасника _______________________________ (П.І.Б)

М.П.

Якщо будь-який із документів не може бути наданий з причин його втрати чинності або зміни форми, назви, Учасник надає інший рівнозначний документ та письмове пояснення.